Exercício revisão

07-04-2026

1 - Converta os endereços IPs de decimais para binários

134.171.18.65 –

108.16.180.17 –

123.144.182.121 –

2 - Converta os endereços IPs de binários para decimais

11011101-01010001-10111101-11110001 –

01000101-01111010-10110110-10111100 –

11111011-01110011-11101110-11001101 -

3 - Identifique quais endereços IPs fazem parte da mesma rede de dados.

a)

139.56.134.176/30

139.56.134.175/30

139.56.134.173/30

139.56.134.177/30

b)

218.125.212.31/28

218.125.212.37/28

218.125.212.41/28

218.125.212.48/28

4 - Informe qual o endereço de Rede.

a) 103.56.19.86/27

b) 39.45.21.121/28

5 – Represente de forma decimal as máscaras a seguir:

a) /24

b) /26

c) /28

d) /29

6 – Represente em forma de bits /x as máscaras a seguir

a) 255.255.255.224

b) 255.255.255.248